C题  某分布式光伏电站组件故障诊断与发电量预测

一、题目背景

某工商业分布式光伏电站装有100块光伏组件，采用“组串—汇流—逆变器”拓扑结构接入电网。光伏组件在长期运行中会出现热斑、隐裂、遮挡等故障，导致发电效率下降。运维团队积累了15天每块组件的日发电量数据以及同期气象站监测数据，希望借助数学模型实现故障精准诊断与发电量预测，为科学运维提供决策支持。本题要求重点对热斑和隐裂两类主要故障进行诊断，遮挡可作为干扰因素参考。

二、问题描述

任务一

基于光伏组件的运行监测数据，建议使用每块组件15天平均日发电量偏差率，判断每块组件属于正常、热斑故障或隐裂故障三种状态，并统计各类故障组件的数量及分布规律。

任务二

综合考虑辐照度、环境温度、风速、组件倾斜角等因素，建立电站日发电量预测模型，对第16天（已知次日气象预报数据）的总发电量进行预测，并给出置信区间。

任务三

运维预算仅够优先修复10块故障组件，请按照各故障组件造成的发电量损失从大到小排序，确定应优先修复的组件名单，并估算修复后全站发电量提升幅度。

三、相关数据

表1 光伏组件基本参数（部分示例）

| 组件编号 | 所属组串 | 安装方位角(°) | 安装倾斜角(°) | 额定功率(W) | 投运年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV001 | STR1 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV002 | STR1 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV003 | STR1 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV004 | STR2 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV005 | STR2 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV021 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV022 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| … | … | … | … | … | … |
| PV100 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |

注：完整组件参数表包含100块组件，随赛题数据包下发。

表2 历史气象数据（1~15天）

| 日期(天) | 日总辐照量 (kWh/m²) | 日均环境温度 (℃) | 日均风速 (m/s) | 天气类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 | 18 | 2.1 | 晴 |
| 2 | 4.8 | 17 | 2.5 | 晴 |
| 3 | 3.1 | 16 | 3.2 | 多云 |
| 4 | 1.5 | 14 | 4.0 | 阴 |
| 5 | 0.8 | 13 | 5.1 | 小雨 |
| 6 | 4.5 | 19 | 1.8 | 晴 |
| 7 | 5.0 | 21 | 2.0 | 晴 |
| 8 | 5.3 | 22 | 1.5 | 晴 |
| 9 | 2.8 | 20 | 3.5 | 多云 |
| 10 | 4.9 | 23 | 2.2 | 晴 |
| 11 | 5.1 | 24 | 1.9 | 晴 |
| 12 | 3.5 | 21 | 2.8 | 多云 |
| 13 | 4.7 | 20 | 2.1 | 晴 |
| 14 | 1.2 | 15 | 4.5 | 小雨 |
| 15 | 4.6 | 19 | 2.3 | 晴 |
| 16（预报） | 5.0 | 22 | 2.0 | 晴（预测用） |

注：风速数据可用于修正组件散热和表面污染对发电效率的影响。

表3 组件状态判断参考标准

| 状态类型 | 日发电量偏差率 | 典型特征描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常 | ¦偏差率¦≤5% | 发电量与理论值高度一致 | -- |
| 隐裂 | -15%≤偏差率<-5% | 轻微但持续的发电量下降 | 与遮挡需区分 |
| 热斑 | 偏差率<-15% | 局部温度异常偏高，发电量持续偏低 | 需红外检测确认 |
| 遮挡(参考) | 随时间波动 | 发电量随遮挡物位移有规律变化 | 非本题重点，可作为干扰因素 |

注：日发电量偏差率 =（实际日发电量 − 理论日发电量）/ 理论日发电量 × 100%。

表4 组件日发电量数据示例（PV001~PV020，单位：kWh）

| 组件编号 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 | 第10天 | 第11天 | 第12天 | 第13天 | 第14天 | 第15天 | 偏差率(%) | 参考示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV001 | 2.788 | 2.563 | 1.632 | 0.784 | 0.431 | 2.368 | 2.606 | 2.763 | 1.504 | 2.606 | 2.735 | 1.871 | 2.494 | 0.648 | 2.425 | 1.4 | 正常 |
| PV002 | 2.594 | 2.422 | 1.551 | 0.758 | 0.399 | 2.259 | 2.44 | 2.607 | 1.381 | 2.395 | 2.51 | 1.713 | 2.318 | 0.601 | 2.276 | -4.8 | 正常 |
| PV003 | 2.642 | 2.422 | 1.568 | 0.78 | 0.411 | 2.308 | 2.519 | 2.732 | 1.41 | 2.49 | 2.657 | 1.798 | 2.406 | 0.618 | 2.382 | -2.2 | 正常 |
| PV004 | 2.672 | 2.411 | 1.545 | 0.756 | 0.403 | 2.259 | 2.586 | 2.734 | 1.412 | 2.505 | 2.58 | 1.809 | 2.384 | 0.604 | 2.312 | -2.8 | 正常 |
| PV005 | 2.788 | 2.543 | 1.664 | 0.815 | 0.426 | 2.38 | 2.726 | 2.835 | 1.474 | 2.574 | 2.686 | 1.881 | 2.543 | 0.64 | 2.418 | 2.4 | 正常 |
| PV006 | 2.165 | 2.06 | 1.3 | 0.643 | 0.341 | 1.838 | 2.117 | 2.239 | 1.175 | 2.028 | 2.151 | 1.438 | 1.962 | 0.501 | 1.97 | -19.9 | 热斑 |
| PV007 | 2.306 | 2.067 | 1.351 | 0.644 | 0.355 | 1.995 | 2.157 | 2.324 | 1.226 | 2.099 | 2.25 | 1.528 | 2.075 | 0.524 | 1.956 | -16.6 | 热斑 |
| PV008 | 1.918 | 1.74 | 1.183 | 0.571 | 0.304 | 1.658 | 1.816 | 2.016 | 1.069 | 1.783 | 1.899 | 1.273 | 1.777 | 0.454 | 1.678 | -28.7 | 热斑 |
| PV009 | 2.071 | 1.919 | 1.221 | 0.61 | 0.318 | 1.767 | 1.998 | 2.139 | 1.099 | 1.935 | 2.087 | 1.407 | 1.869 | 0.479 | 1.798 | -23.7 | 热斑 |
| PV010 | 1.884 | 1.751 | 1.147 | 0.544 | 0.29 | 1.616 | 1.854 | 1.921 | 1.054 | 1.84 | 1.832 | 1.269 | 1.747 | 0.435 | 1.658 | -29.5 | 热斑 |
| PV011 | 2.416 | 2.194 | 1.411 | 0.692 | 0.37 | 2.021 | 2.235 | 2.407 | 1.271 | 2.229 | 2.348 | 1.607 | 2.189 | 0.537 | 2.086 | -12.8 | 隐裂 |
| PV012 | 2.429 | 2.295 | 1.443 | 0.696 | 0.376 | 2.11 | 2.329 | 2.466 | 1.342 | 2.299 | 2.438 | 1.651 | 2.167 | 0.577 | 2.196 | -10.0 | 隐裂 |
| PV013 | 2.368 | 2.181 | 1.404 | 0.658 | 0.356 | 1.978 | 2.217 | 2.312 | 1.24 | 2.233 | 2.247 | 1.58 | 2.09 | 0.533 | 2.093 | -14.7 | 隐裂 |
| PV014 | 2.417 | 2.187 | 1.423 | 0.671 | 0.36 | 2.089 | 2.28 | 2.413 | 1.287 | 2.182 | 2.327 | 1.591 | 2.171 | 0.537 | 2.135 | -13.0 | 隐裂 |
| PV015 | 2.44 | 2.263 | 1.488 | 0.723 | 0.378 | 2.115 | 2.431 | 2.506 | 1.344 | 2.355 | 2.43 | 1.68 | 2.249 | 0.585 | 2.17 | -8.5 | 隐裂 |
| PV016 | 2.753 | 2.493 | 1.621 | 0.793 | 0.417 | 2.344 | 2.65 | 2.734 | 1.467 | 2.623 | 2.73 | 1.806 | 2.439 | 0.624 | 2.455 | 0.4 | 正常 |
| PV017 | 2.682 | 2.476 | 1.566 | 0.751 | 0.412 | 2.304 | 2.551 | 2.745 | 1.431 | 2.438 | 2.624 | 1.763 | 2.403 | 0.62 | 2.301 | -2.8 | 正常 |
| PV018 | 2.699 | 2.491 | 1.638 | 0.784 | 0.423 | 2.392 | 2.604 | 2.809 | 1.462 | 2.582 | 2.732 | 1.871 | 2.438 | 0.631 | 2.403 | 0.9 | 正常 |
| PV019 | 2.747 | 2.613 | 1.679 | 0.801 | 0.435 | 2.429 | 2.685 | 2.8 | 1.483 | 2.678 | 2.79 | 1.889 | 2.565 | 0.648 | 2.443 | 3.1 | 正常 |
| PV020 | 2.542 | 2.365 | 1.566 | 0.755 | 0.403 | 2.272 | 2.453 | 2.604 | 1.367 | 2.462 | 2.574 | 1.732 | 2.347 | 0.587 | 2.326 | -4.9 | 正常 |

注：表4为前20块组件示例数据，完整100块组件×15天的日发电量数据随赛题数据包下发。

四、模型要求

（1）故障诊断模型需说明判别依据和阈值选取逻辑；

（2）发电量预测模型需验证在历史数据上的拟合优度（如R²、MAE）；

（3）任务三中需明确给出优先修复的10块组件编号及修复后增发量估算；

（4）论文须包含：摘要、问题分析、模型建立与求解、结果分析、模型评价及参考文献。